Вопросы к промежуточной аттестации

(МДК 02.02 Изготовление несъёмных протезов)

1. Оснащение зуботехнической лаборатории.

2. Оборудование, инструментарий, материалы, необходимые для изготовления несъемных протезов.

3. Правила поведения в зуботехнической лаборатории.

4. Правила техники безопасности при работе на электрооборудовании.

5. Виды физиологических прикусов. Признаки ортогнатического прикуса.

6. Классификация дефектов зубов по Блэку.

7. Техника изготовления комбинированной разборной модели традиционным способом.

8. Оттискные материалы. Основные свойства альгинатных и силиконовых оттискных материалов.

9. Обзор этапов изготовления вкладок прямым и обратным способом.

10. Гипс, состав. Классификация гипса по ИСО. Свойства гипса. Техника применения.

11. Сплавы, применяемые   для   изготовления   несъемных   протезов.   Их   физико-механические технологические свойства.

12. Нанесение и обжиг грунтового слоя.

13. Полировочные средства. Техника полировки.

14. Выбор керамической массы. Значение соответствия КТР сплавов и керамической массы. Последствия несоответствия КТР.

15. Термическая     обработка    каркаса    металлокерамического     протеза. Значение окисной пленки.

16. Применение   акриловых   пластмасс   для   изготовления   несъемных   протезов.   Их основные свойства.

17. Омпозиционные    материалы.    Классификация.    Достоинства    и    недостатки. Применение как облицовочного материала несъемных протезов.

18. История развития керамики.

19. Классификация стоматологической керамики.

20. Основные   представления   о   составе, свойствах   и   технологических   процессах получения керамической массы.

21. Преимущества и недостатки стоматологической керамики. Перспективы развития стоматологической керамики.

22. Мостовидные   протезы.   Классификация   мостовидных   протезов.   Показания   и противопоказания к изготовлению несъемных мостовидных протезов.

23. Особенности литья каркаса металлокерамического протеза.

24. Положительные и отрицательные качества мостовидных протезов.

25. Формы промежуточной части мостовидного протеза в зависимости от расположения дефекта зубного ряда.

26. Телескопические коронки. Область применения. Обзор этапов изготовления.

Образец

экзаменационного билета  для промежуточной аттестации

| Одобрено и согласовано ЦМК профессионального цикла «Клиническая медицина» Председатель ЦМК ______Чулкина Е.В. | Промежуточная аттестация Экзамен МДК 02.02 Изготовление несъёмных протезов ПМ.02 Изготовление съемных пластиночных, несъемных и бюгельных протезов специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая | Утверждаю Зам. директора по учебной работе __________Ю.Е. Ахметганеева 2025 г |
| --- | --- | --- |

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – 20 минут.

I.    Оборудование, инструментарий, материалы, необходимые для изготовления несъемных протезов.

II. Культевые штифтовые вкладки. Преимущества такой конструкции.

III. Задание в тестовой форме:

1.	Главное преимуществом культевой вкладки перед штифтовыми зубами в

а)	эстетичности

б)	простоте изготовления

в)	широком показании к применению

г)	щадящей препаровке

2.	После получения металлического колпачка при изготовлении полной металлоакриловой коронки следует этап

а)	нанесение лака и перл

б)	сдача в литье

в)	моделирование анатомической формы

г)	обработка колпачка

3.	Главное достоинство фарфоровой коронки

а)	прочность

б)	эстетичность

в)	простота изготовления

г)	длительность срока службы

4.	Культя зуба под фарфоровую коронку компенсирующим лаком

а)	покрывается

б)	не покрывается

в)	покрывается на усмотрение техника

г)	покрывается по показаниям

5.	Фарфоровую коронку после припасовки подвергают обжигу без вакуума с целью

а)	увеличения прочности

б)	глазурования

в)	увеличения твердости

г)	улучшения эстетического эффекта

6.	При изготовлении фарфоровой коронки на культю зуба изготавливают платиновый колпачок для

а)	прочности

б)	точности

в)	создания каркаса и нанесения фарфора

г)	нанесения перл

7.	Следующий этап изготовления фарфоровой коронки после получения платинового колпачка

а)	нанесение грунт-массы

б)	отжиг и кипячение в 10% азотной кислоте

в)	глазурование

г)	нанесение перл

8.	Платиновый колпачок подвергают обжигу с целью

а)	получения окисной пленки

б)	снятия внутреннего напряжения

в)	возвращения пластичности

г)	увеличения прочности

Освоенные компетенции ПК 2.3

2.1. Процедура проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводиться в форме

- Использование Google формы в виде тестирование

- Количество обучающихся, находящихся в аудитории одновременно – вся бригада

- Время, отведенное на подготовку ответа - 10 мин (преподаватель отправляет ссылку на Google формы в общую группу интернет мессенджерах, проверяет готовность)

- Время, отведенное на ответ одного обучающегося – 50 мин.

- Преподаватель имеет право отвечать только на вопросы, связанные с техническими неточностями в записи вопроса или задания.

- По истечении отведенного времени на подготовку ответа обучающийся начинает отвечать на вопросы билета.

- При несоблюдении процедуры проведения аттестационного мероприятия, обучающийся может быть удален с него.

Срок пересдачи доводится до обучающихся преподавателем по согласованию с учебной частью.

2.2. Условия проведения промежуточной аттестации

2.2.1. Оценочное средство состоит 100 тестовых вопросов.

2.2.3. Перечень оборудования, материалов и информационных источников, используемых в аттестации: интернет обеспечения, листы бумаги, ручки.